科创中心报告厅培训教室及企业展厅弱电工程

物资采购招标公告

根据相关法律法规等有关规定，宁国市永祥电力工程技术有限公司就科创中心报告厅培训教室及企业展厅弱电工程物资采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、工程名称：科创中心报告厅培训教室及企业展厅弱电工程

二、项目编号：

三、招标项目概况：

1、室内LED全彩屏：

1.1采购内容及要求（见下表）：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内LED全彩屏 | 主要技术参数见下表 | 平方 | 58.98 | 含室内LED全彩屏、开关电源、视频处理器等下表中设备。 |

| 附：技术参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 室内LED全彩屏 | 1、▲像素间距：≤2.0mm，像素密度≥250000点/㎡； 2、模组尺寸：320mm*160mm； 3、灯管寿命：≥100000H 4、最高亮度：≥600cd/㎡； 5、防护等级： IP5X； 6、平整度：≤0.05 mm； 7、像素中心距相对偏差：≤1%； 8、水平相对偏差：≤1%； 9、垂直相对偏差：≤1%； 10、电源平均效率：功率不小于95%，转换率不小于86%； 11、亮度调整：具有随环境照度的变化而自动调整亮度调整的功能，支持手动、自动远程调节（0-100%）； 12、亮度均匀性：≥99%； 13、校正：支持单点（逐点）亮度/色度较正，支持出厂校正及现场校正； 14、基色波长误差：ΔλD≤2nm； 15、最高对比度：≥10000：1； 16、色温：2000K-10000K可调； 17、色域：≥120%NTSC； 18、灰度等级：16Bit； 19、换帧频率：≥60Hz； 20、刷新频率：960-3840Hz； 21、驱动方式：恒流驱动； 22、像素失控率：Pz≤3*104,无连续失控点； 23、噪音：≤5dB； 24、彩色信号处理深度：≥26Bit； 25、模块表面处理：采用电喷技术，无塑胶类结构件，墨色一致，散热好； 26、数据备份：支持数据N+1信号冗余备份功能； 27、数据传输：支持模块无线连接、支持模组级无线连接； 28、数据存储：支持模块级亮度色度较正数据的存储及回读功能； 29、测试模式：配备模组级测试按钮，支持电源和信号状态显示； 30、维护方式：支持前维护、后维护； 31、工作电压：支持220V,频率50/60Hz;具有PFC功能； 32、峰值功耗：≤450W/㎡； 33、平均功耗：≤110W/㎡； 34、温升：正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升不超过30K,绝缘材料的温升不超过50K； 35、平均失效工作时间：组成LED显示屏的显示模组平均失效间隔工作时间MTBF( m1)不低于100000h； 36、电流防护：具有过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷断电； 37、防护功能：防高温，防静电短路、防水、防潮、防尘、防腐蚀； 38、振动：符合GB/T6587标准； 39、动输试验：符合GB/T6587标准； 40、防火阻燃：符合BS476-7标准，防火达到UL94 V-0； 41、防潮性能：10%RH-95%RH范围内，显示屏正常工作； 42、光生物安全及蓝光危害评估：符合肉眼观看标准； 43、电磁兼容性：符合GB9254标准及GB/T 17618标准； 44、高温/低温工作：符合GB/T2423标准； 45、高温/低温贮存：符合GB/T2423标准； 46、湿热负载/恒定湿热：符合GB/T2423标准； 47、安全特性：符合GB4943.1、IEC60950-1、EN60950-1标准； 48、盐雾测试：符合GB/T10125-2012标准； ▲49、投标产品需具备中国质量认证中心颁发的中国节能产品认证证书（提供复印件加盖公章） ▲50、LED生产商针对此项目授权书文件。 | 平方 | 58.98 |  |
| 2 | 开关电源 | 1、输入电压范围： 200～240VAC 额定输出电压：5VDC； 2、纹波和噪声：≤200mVp-p； 3、过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出； 4、短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出； 5、安全标准：符合GB4943.1-2011 | 台 | 192 |  |
| 3 | 视频处理器 | - 1.支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.3，1 路 DVI， - 2.支持3.5mm音频输入和3.5mm音频输出。 - 3.支持 3 个窗口和 1 路 OSD。  - 4.支持快捷配屏和高级配屏功能。  - 5.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。  - 6.支持设备间备份设置。  - 7.视频输出最大带载高达 390 万像素。   - 8.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 - 9.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。  10.▲设备的接地和连接保护措施，可触及导体部件已经可靠接入保护接地，设备内的保护接地导体和保护连接导体中的元器件未串接开关或过流保护装置，并且所有的接地装置通过耐腐蚀性测试（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 11.▲保证产品安全使用，操作人员接触区无可接触的能量危险，无裸露的电压危险部件在维修人员接触区域，设备内电容器的放电、Up=389Vp，1 秒后 0V（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 12.▲为保证产品具备电气绝缘能力，绝缘材料未使用石棉或者吸湿性材料用于绝缘，同时通过在25℃,93%R.H的环境下经过,48h的湿热处理（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 13.▲保证产品结构以及机械强度在使用过程中无风险，设备需要通过冲击试验、经受 750mm 高度不同方向跌落 3 次跌落试验测试，无危险呈现（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） | 台 | 1 |  |
| 4 | 同步接收卡 | 1.单卡最大带载 512×384像素，最多支持 32 组RGB 并行数据； 2.采用 16个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 6.Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。 7.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 8.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患， 9.支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； 11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地 12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作 13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数， 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件 15.▲设备电路的连接类型采用SELV电路与其他电路连接。（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 16.▲设备通过电气绝缘测试、机械损伤防护测试、结构设计测试、功能绝缘测试（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 17.▲为保证产品具备防火绝燃能力，所投产品需通过防火实验检测。（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） | 张 | 72 |  |
| 5 | 智能配电箱 | 智能配电柜定制不锈钢箱体66KW，自动分步上电，手自动上电 1、配电柜基础参数 2、箱体尺寸≥500*600*180MM 3、显示屏输出路数：12路 4、延时启动：3次 5、检修插座：1组 6、PLC远程控制：1组 7、远程控制开关：1个 8、风机线路温度控制：1组 ▲9、投标产品需具备CQC认证、、PLC著作权证书（提供复印件并加盖厂商公章） | 套 | 1 |  |
| 6 | 钢结构 | 40mm*40mm镀锌型钢 | 平方 | 60.66 |  |
| 7 | 不锈钢包边 | 黑色镜面不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 8 | 电缆、排线 | 满足屏体需要 | 套 | 1 |  |
| 9 | 管理电脑 | (I511400/8G/1T+256G)、23.8寸显示器、有线键鼠套装 | 台 | 1 |  |

1.2提供服务范围包括但不限于：弱电项目的图纸资料、出厂试验、供货、包装、发运、现场交货、现场安装、现场调试、协助验收等。

1.3售后服务响应时间：接到故障通知后工作时间内2h内到达现场，24h内完成故障处理。

1.4交货时间：合同签订后20个工作日内。

四、供应商资格条件：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人具有良好的商业信誉和财务状况，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；

3、投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单。

五、报价文件内容：

1、投标报价表；

2、公司营业执照；

3、相关资质证书；

4、经销商需提供授权证明。

六、评标原则：

1、企业综合实力；

2、资质合格；

3、质量可靠；

4、采用综合评分法：总分100分，其中报价80分，企业履约评价10分，企业综合实力10分；总得分最高中标（详细见评分办法）。

七、报价截止时间：2024年9月20日09:30（北京时间）

八、投标地址：不见面开标方式，报价文件邮寄宁国市永祥电力工程技术有限公司材料部，联系人：程先生，联系号码：15345639105。

九、开标时间：2024年9月20日09:30（北京时间）

十、开标地址：科创服务中心大楼宁国市永祥电力工程技术有限公司七楼会议室

十一、投标保证金：无

十二、公告期限：3个工作日

十三、其他事项：

1、采购单位：宁国市永祥电力工程技术有限公司

地址：安徽省宁国市经济技术开发区宁阳西路45号。

联系人：程先生

联系电话：15345639105

- 封装要求：密封报价、封套上注明工程名称、包号、报价单位。

评分办法

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 (100分) | 投标报价： 80 分； 企业履约等级： 10分； 企业综合实力： 10分。 |
| 2 | 投标报价（80分） | 投标报价等于评标基准值的得 80 分，每高于评标基准值 1%的扣 0.5分。投标报价分值=80- [¦ (投标报价-评标基准值)¦/评标基准值*100]*0.5 |
| 3 | 企业履约等级（10分） | 在永祥电力公司签约项目中合同履约优秀的得8-10，良好的得4-7分，一般的得1-3分。（首次参加永祥公司工程投标，无履约业绩的该项按5分计取） |
| 4 | 企业综合实力（10分） | 对投标企业综合实力进行评定，优秀的得8-10，良好的得4-7分，一般的得1-3分。 |
| 5 | 备注 | 本工程评标基准值为有效最低价。 |